| СОГЛАСОВАНО: Руководитель ТОУ Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Кинешма, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах _____________________________________ «____»______________________20______г. | УТВЕРЖДАЮ: Глава Администрации Михайловского сельского поселения _____________________________________ «____»______________________20______г. |
| --- | --- |

генеральная схема очистки территории

михайловского сельского поселения

юрьевецкого муниципального  района ивановской области

(д.михайлово, д. Ваньково, д. дубнево)

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение..................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия................ | 4 |
| 2 | Существующее состояние и развитие Михайловского сельского поселения на перспективу............................................................................................................ | 8 |
| 3 | Современное состояние системы санитарной очистки и уборки......................... | 13 |
| 4 | Твердые бытовые отходы.......................................................................................... | 17 |
| 5 | Жидкие бытовые отходы........................................................................................... | 30 |
| 6 | Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий......................... | 32 |
| 7 | Транспортно-производственная база....................................................................... | 34 |
| 8 | Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий................................. | 34 |
| 9 | Список используемой литературы........................................................................... | 37 |
| 10 | Приложения................................................................................................................ | 39 |
|  | Приложение 1. Карты-схемы расположения контейнерных площадок на территории населенных пунктов............................................................................. | 40 |
|  | Приложение 2. Техническое задание на разработку генеральной схемы очистки Михайловского сельского поселения (д. Михайлово, д. Ваньково, д. Дубнево) .................................................................................................................. | 43 |
|  | Приложение 3. Копии договоров.............................................................................. | 46 |

Введение

Целью разработки генеральной схемы санитарной очистки  территории населенного пункта является реализация прав жителей на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Основанием для разработки генеральной схемой санитарной очистки являются следующие нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»  (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. №4690-88);

- Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003);

- Модельный порядок сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий населенных пунктов Ивановской области, разработанный комитетом по природопользованию Ивановской области.

Генеральной схемой санитарной очистки предусматривается очередность осуществления мероприятий и объемы работ по всем видам очистки; системы и методы сбора, вывоза твердых бытовых и жидких бытовых отходов; необходимое количество машин, механизмов, оборудования и инвентаря для проведения очистки;  целесообразность проектирования, строительства объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение; определяются ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств для осуществления всех видов работ по санитарной очистке населенных пунктов.

- 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Целью данного проекта является разработка генеральной схемы очистки для населенных пунктов: д. Михайлово, д. Ваньково, д. Дубнево, входящих в Михайловское сельское поселение.

Михайловское сельское поселение — административно-территориальное образование в северной части Юрьевецкого района Ивановской области с центром в деревне Михайлово.

Михайловское сельское поселение - расположено в западной части Юрьевецкого муниципального района, граничит с Кадыйским и Кинешемским муниципальными районами, Елнатским и Костяевским сельскими поселениями Юрьевецкого муниципального района.Ориентировочная площадь поселения - 306,0 кв.км., протяженность границы 72,26 км. На территории поселения проживает – 867 человек (по данным от 01.01.2013г.).

По территории сельского поселения не проходят железнодорожные ветки. Координаты: 57°00′18″ с. ш.  42°33′14″ в. д.  Почтовый индекс — 155284, автомобильный код — 37.

Административным центром Михайловского сельского поселения является д. Михайлово. Расстояние по автодороге от села до г. Юрьевец - 25 км, до областного центра г. Иваново - 119 км.

На территории поселения расположены 53 населенных пункта:д. Михайлово, д. Аксениха, д. Алешково, д. Амбросово, д. Астафьево, д. Барсуки, д. Быстрица, д. Ваньково, д. Гарь Большая, д. Голодаево,д. Горшуково, д. Гречушное, д. Гришино, д. Дубнево, д. Заднево, д. Захариха, д. Злобино, д. Зыково, д. Зяблово, д. Иваниха, д. Иваниха, с. Ильинское, д. Калитиха, с. Каменники, д. Кашино, д. Киселево Большое, д. Киселево Малое, д. Кокуево, д. Коурцево, д. Кошкино, д. Кузьминское, д. Левино, д. Лилеково, д. Мауриха, д.

Меленка, д. Мокино, д. Молево, д. Овчинниково, д. Остригаево, д. Парниково, д. Парфеново,д. Петушиха, д. Погорелка, д. Прокино, д. Рошвенское, д. Сельцо, д. Сергеевка, д. Середкино, д. Токарево, д. Хлопотиха, д. Чудь, д. Шайски, д. Якимиха.

Территория поселения условно разделена на две части:

- северная, западная и юго-западная часть представляет крупный лесной массив;

- юго-восточная часть включает земли сельскохозяйственного назначения с небольшими

участками лесов и территориями населенных пунктов.

В Михайлове находится деревообрабатывающее предприятие ИП Никерова, занимающиеся производством и переработкой древесины, а так же швейный цех по изготовлению головных уборов. Инфраструктура: Детский сад, дом культуры почта, медицинский пункт и пр.. Имеется 2 частных магазина (д. Михайлово, д. Ваньково). В д. Ваньково имеется клуб и медпункт.

Большая часть населения проживает в благоустроенном жилом фонде с централизованным водоснабжением и отоплением

Особо охраняемых территорий в Михайловском сельском поселении нет.

Климат умеренно континентальный с умеренно жарким коротким летом и холодной многоснежной зимой с устойчивым снежным покровом. Среднегодовая температура воздуха колеблется от +2,50 С до +3,5°С. Наиболее холодный месяц - январь со среднемесячной температурой -11,5...-12°С, самый тёплый - июль, среднемесячная температура которого составляет +17,5...+18,7°С. Тёплый период (с температурой воздуха выше 0°С) продолжается 205-210 дней, холодный (с температурой воздуха ниже 0°С) - 155-160 дней.

Основное влияние на климат оказывают воздушные массы умеренных широт, переносимых господствующими западными потоками. Орошение атмосферными осадками происходит главным образом за счет влаги Атлантического океана, которых в среднем за год выпадает около 600 мм.

Довольно часто происходит вторжение холодных масс воздуха из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и низкие температуры. Зимой при этом устанавливается морозная погода с температурами до -32, -36°. В весенние и осенние месяцы, при вторжении арктических масс воздуха, радиационное выхолаживание в ночные часы приводит к понижению температуры до отрицательных значений.

Заморозки в воздухе могут наблюдаться в отдельные годы вплоть до середины июня и начинаться в первых числах сентября; заморозки на поверхности почвы бывают даже в третьей декаде июня и в середине августа.

Проникновение теплых континентальных воздушных масс с юго-востока Европейской территории России вызывает резкое повышение температуры, которое может обусловить ранние и интенсивные весенние оттепели, а позже – суховейные явления.

Преобладающим направлением ветра в течение года является юго-западное. Особенно резко это выражено с августа по апрель; в мае одинаково часто повторяются ветры всех направлений, в июне чаще бывают западные ветры, а в июле — северо-западные.

Средние годовые температуры воздуха колеблются от 2,6 до 3,3°. Продолжительность вегетационного периода 110-140 дней.

Гидрологическая сеть территории Михайловского сельского поселения развита довольно хорошо. Для поселения характерно наличие на северо-востоке крупной акватории р. Волга, а на юго-востоке р. Елнать.

В почвенном покрове территории Михайловского сельского поселения  преобладают дерново-подзолистые почвы, большую площадь также занимают дерново-подзолисто-глееватые. Дерново-подзолистые почвы распространены на повышенных участках рельефа по склонам и слабым понижениям, где нет длительного переувлажнения. Почвообразующей породой этих почв являются покровные суглинки, моренные валунные бескарбонатные отложения. Значительная часть дерново-подзолистых почв используется под пашню, небольшие площади приходятся на долю суходольных лугов, используемых под сенокосы и пастбища.

Заболоченные почвы встречаются в виде небольших участков, в сельскохозяйственном отношении в отдельную группу не выделяются и используются в качестве пашни, сенокосных угодий, выгонов и пастбищ.

Почвенный покров Михайловского сельского поселения подвержен плоскостной и линейной эрозии, широко распространена овражно-балочная сеть. Наиболее сильно эродированные «овражные почвы» мало продуктивны для сельского хозяйства. Почвы поселения нуждаются в постоянном проведении не только противоэрозионных мероприятий, но и мероприятий по увеличению их плодородия /7/.

Постов наблюдений за фоновой загрязненностью атмосферного воздуха в Юрьевецком районе нет. По данным наблюдений на постах, расположенных в г. Кинешма (ближайший пост) приоритетными загрязнителями воздушного бассейна являются формальдегид, фенол и бенз(а)пирен, присутствует общая запылённость (взвешенные вещества). Источниками выбросов, ответственными за высокий уровень загрязнения воздуха по этим показателям, являются предприятия теплоэнергетики, автотранспорт, а также ряд крупных промышленных предприятий.  Так как на территории сельского поселения нет крупных промышленных и энергетических предприятий, магистральных автодорог, можно сделать вывод о том, что фоновая загрязненность атмосферного воздуха находится в пределах нормы  /7/.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

(д. Михайлово, д. Ваньково, д. Дубнево) НА ПЕРСПЕКТИВУ.

Сведения по благоустройству населенных пунктов как объектов очистки и обеспеченности их объектами инфраструктуры на существующее положение и на перспективу (5-ти летний период) приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Общие сведения о жилом фонде и благоустройстве д. Михайлово

| Показатель | Единица измерения | На конец 2013 г. | На расчетный год схемы (2019 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | тыс. чел. | 0,451 | 0,482 |
| Численность населения, проживающего в домовладениях: благоустроенных* неблагоустроенных | тыс. чел. | 0,301 0,150 | 0,323 0,062 |
| Численность населения, проживающего в неканализованных домовладениях | тыс. чел. | 0,357 | 0,359 |
| Этажность застройки: 1 - 2-этажная 3 - 5-этажная более 5 этажей | % тыс.чел. | 100 0,451 | 100 0,442 |
| Больницы | койка | — | — |
| Детские дошкольные учреждения | место | 35 | 35 |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | — | — |
| Клубы | место | 70 | 70 |
| Магазины: продовольственные промтоварные | м2торговой площади | 103 | 103 |
| Рынки | ед. | — | — |
| Предприятия бытового обслуживания | ед. | — | — |
| Учреждения управления (администрация) | сотрудники | 9 | 9 |
| Общая площадь земель в пределах поселения | га | 42,9 | 42,9 |
| Общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс. м2 | 4/24 | 4/24 |
| Общая площадь обособленных территорий | га | — | — |

Таблица 2

Общие сведения о жилом фонде и благоустройстве д. Ваньково

| Показатель | Единица измерения | На конец 2013 г. | На расчетный год схемы (2019 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | тыс. чел. | 0,150 | 0,146 |
| Численность населения, проживающего в домовладениях: благоустроенных неблагоустроенных* | тыс. чел. | 0,130 0,02 | 0,126 0,02 |
| Численность населения, проживающего в неканализованных домовладениях | тыс. чел. | 0,02 | 0,02 |
| Этажность застройки: 1 - 2-этажная 3 - 5-этажная более 5 этажей | % тыс.чел. | 100 0,150 | 100 0,146 |
| Больницы | койка | — | — |
| Детские дошкольные учреждения | место | — | — |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | — | — |
| Клубы | место | 50 | 50 |
| Магазины: продовольственные промтоварные | м2торговой площади | 40 | 40 |
| Рынки | ед. | — | — |
| Предприятия бытового обслуживания | ед. | — | — |
| Учреждения управления (администрация) | сотрудники | — | — |
| Общая площадь земель в пределах поселения | га | 30,39 | 30,39 |
| Общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс. м2 | 1/6 | 1/6 |
| Общая площадь обособленных территорий | га | — | — |

Таблица 3

Общие сведения о жилом фонде и благоустройстве д. Дубнево

| Показатель | Единица измерения | На конец 2013 г. | На расчетный год схемы (2019 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | тыс. чел. | 0,055 | 0,050 |
| Численность населения, проживающего в домовладениях: благоустроенных* неблагоустроенных | тыс. чел. | 0,015 0,040 | 0,015 0,035 |
| Численность населения, проживающего в неканализованных домовладениях | тыс. чел. | 0,040 | 0,035 |
| Этажность застройки: 1 - 2-этажная 3 - 5-этажная более 5 этажей | % тыс.чел. | 100 0,055 | 100 0,050 |
| Больницы | койка | — | — |
| Детские дошкольные учреждения | место | — | — |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | — | — |
| Клубы | место | — | — |
| Магазины: продовольственные промтоварные | м2торговой площади | — | — |
| Рынки | ед. | — | — |
| Предприятия бытового обслуживания | ед. | — | — |
| Учреждения управления Администрация | сотрудники | — | — |
| Общая площадь земель в пределах поселения | га | 16,4 | 16,4 |
| Общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс. м2 | 1/6 | 1/6 |
| Общая площадь обособленных территорий | га | — | — |

Примечание

*жилые дома с централизованным отоплением, водоснабжением.

Система водоснабжения Михайловского сельского поселения имеет скважины,

напорный трубопровод, водонапорные башни и водопроводную сеть. Назначение системы водоснабжения - снабжение потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой.

Централизованная система водоснабжения имеется только в д. Михайловои д. Ваньково. Водоснабжение д. Михайлово осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных на западе и севере за жилой застройкой. Они обеспечивают водой жилые двухэтажные дома, школу и детсад, а также котельную. К водопроводу подключены и некоторые частные дома. Эксплуатирующими организациями централизованной системы водоснабжения являются ОАО «Домоуправление».

В д. Дубнево жители не имеют централизованного водоснабжения, и в качестве источников воды, используют шахтные колодцы и индивидуальные скважины мелкого заложения.

Централизованное водоотведение в Михайловском сельском поселении не развито. В жилом секторе усадебной застройки, где системы централизованного водоотведения отсутствуют, хоз-бытовые сточные воды собираются в водонепроницаемые выгреба, расположенные в частных домовладениях. Организация очистки выгребов осуществляется  домовладельцами самостоятельно. Очистные сооружения на территории Михайловского сельского поселения отсутствуют.

Электроснабжение имеется во всех населенных пунктах сельского поселения. Обслуживающей организацией является  ОАО « Гарант».

В настоящее время территория Михайловского сельского поселения не газифицирована. Во всех населенных пунктах используется только баллонный газ. В поселении преобладает одноэтажная застройка.  Централизованное отопление имеется только в д. Михайлово на территории ПУ-20 у части благоустроенного жилого фонда и социально-значимых объектов (ДК, здание администрации, и т. д.). Эта часть жилого фонда и здания отапливаются котельными. Котельные находятся  на балансе администрации поселения и обслуживаются организацией  ООО «Тепло-село» с которой у Администрации Михайловского сельского поселения заключен договор аренды на обслуживание котельных и тепловых сетей. Основной вид использования топлива на котельных каменный уголь. Общая протяженность тепловых сетей котельной ООО «Тепло-село» составляет 593 м.

На территории д. Ваньково и д. Дубново в частично-благоустроенных (имеется централизованное водоснабжение) неблагоустроенных домовладениях централизованное отопление отсутствует.  Жители таких домов пользуются индивидуальным отоплением. В качестве  топлива используют древесину и уголь.

В сельском поселении основная часть улично-дорожной сети представлена грунтовым покрытием. Тротуары частично имеют асфальтовое покрытие. Протяженность проезжей части улиц с усовершенствованным дорожным покрытием (грунтовая, укрепленная местными скелетными материалами (гравием, щебнем)) и тротуаров с усовершенствованным покрытием в д. Михайлово составляет 4 км, д. Ваньково— 1 км, д. Дубнево— 1 км.  Территория поселения ливневой канализацией не обеспечена.

3.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

И УБОРКИ

В соответствии с Уставом Администрации Михайловского сельского поселения /8/ (статья 7) к вопросам местного значения сельского поселения, среди прочих относятся:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (п.4);

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области

использования автомобильных дорог... (п. 5);

3) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (п.19);

4) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (п.20).

В соответствии со своими полномочиями Администрации Михайловского сельского поселения организует работы по санитарной очистке и уборке территории поселения.

Общая схема санитарной очистки Михайловского сельского поселения с указанием организаций, осуществляющих те или иные  виды деятельности по очистке территории,  представлена в таблице 5

Таблица 5.

Существующая система санитарной очистки и уборки

| № п/п | Наименование мероприятий по санитарной очистке и уборке | Наименование видов отходов | Наименование организации, ответственной за проведения мероприятий | Наименование организации, осуществляющей контроль за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечение условий для сбора отходов населения жилого фонда (благоустроенного и неблагоустроенного) | ТБО (исключая крупногабаритные) | Администрация Михайловского сельского поселения |  |
| 2 | Обеспечение условий для сбора отходов от помещения Администрации, Дома культуры |  | Администрация Михайловского сельского поселения |  |
| 3 | Обустройство контейнерных площадок |  | Администрация Михайловского сельского поселения |  |
| 4 | Организация вывоза отходов от жилого фонда, составление и утверждение графика вывоза отходов |  | Администрация Михайловского сельского поселения |  |
| 5 | Транспортировка (вывоз) отходов от жилого фонда |  | ООО«Агро-Траст» по договору заключенному Администрацией Михайловского сельского поселения* | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 6 | Транспортировка (вывоз) отходов от помещения Администрации |  | ООО«Агро-Траст» по договору заключенному с Администрацией Михайловского сельского поселения | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 7 | Обеспечение условий для сбора крупногабаритных отходов населения жилого фонда (благоустроенного и неблагоустроенного) | ТБО крупногабаритные | Администрация Михайловского сельского поселения |  |
| 8 | Организация вывоза крупногабаритных бытовых отходов от жилого фонда, заключение договора |  | Администрация Михайловского сельского поселения |  |
| 9 | Транспортировка (вывоз) крупногабаритных бытовых отходов от жилого фонда; утилизация отходов на свалке ТБО |  | ООО«Агро-Траст» по договору заключенномуАдминистрацией Михайловского сельского поселения | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 10 | Обустройство водонепроницаемых выгребов в неблагоустроенном жилом фонде, организация очистки и вывоза отходов | Жидкие бытовые отходы (ЖБО) | Частные домовладельцы |  |
|  | Организация сбора ЖБО от здания Администрации, Дома Культуры, предприятий, магазинов, организация вывоза отходов и передача их на утилизацию |  | Собственники предприятий | Администрация Михайловского сельского поселения |
|  | Транспортировка (вывоз) жидких бытовых отходов от здания Администрации, жилого фонда, предприятий, организаций |  | ОАО«Аква-город» по разовым заявкам, заключенным с частными домовладельцами и Администрацией Михайловского сельского поселения |  |
|  | Организация условий для сбора отходов от предприятий, магазинов, организация вывоза отходов и передача их на утилизацию на свалку ТБО | Отходы, подобные ТБО | Собственники предприятий | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 11 | Организация уборки усовершенствованных дорожных покрытий, тротуаров в летнее время, организация расчистки от снега в зимнее время. |  | ИП Строев С.В., ОАО «Дормострой» по договорам, заключенным с Администрацией Михайловского сельского поселения |  |
| 12 | Организация приобретения и складирования противогологедных материалов, обработка дорожных покрытий и тротуаров в холодное время года |  | Администрация Михайловского сельского поселения |  |
| 13 | Организация обрезки деревьев, кустарников | Отходы сучьев | ИП Тихомиров Е.В. по договору, заключенному с Администрацией Михайловского сельского поселения |  |
| 14 | Организация уличного освещения: приобретение светильников типа ДРЛ; замена отработанных светильников; сдача отработанных ламп на обезвреживание | Отработанные ртутьсодержащие лампы | ООО «ЭкоМир» по договору, заключенному с Администрацией Михайловского сельского поселения |  |
| 15 | Организация ликвидации стихийных свалок: выявление; организация вывоза отходов | Отходы, подобные ТБО | Администрация Михайловского сельского поселения |  |

Примечание:

*Копии договоров приведены в Приложении 2.

Анализ существующей системы санитарной очистки и уборки

Михайловского сельского поселения.

На территории  Михайловского сельского поселения существует проблема обращения с отходами. Рациональная система сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов с территории данного сельского поселения не организована. На всей площади поселения отсутствуют металлические контейнеры и контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО).

На территории сельского поселения, а также на территории Юрьевецкого района отсутствуют сооружения по обезвреживанию твердых бытовых отходов. Следует отметить, что и на ближайшую перспективу (5-ти летний период) организация специализированных объектов по размещению ТБО в Юрьевецком районе  не предусмотрена.

Сбор и вывоз ТБО от жилого фонда и социально-значимых объектов (ДК, здание администрации, и т. д.) организует  ООО «Агро-Траст» по договору заключенному с Администрацией сельского поселения с периодичностью один раз в неделю. Образующиеся отходы вывозятся на полигон ТБО. Полигон располагается по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, северо-восточная часть д. Пелевино. Расстояние между сельским поселением и объектом размещения отходов составляет около 40 км.

На территории поселения организована  система сбора и вывоза  КГО от жилого фонда и социально-значимых объектов . Отходы вывозятся по мере их накопления на полигон ТБО по заявкам от Администрации Михайловского сельского поселения  сельского населения, подрядной организацией ООО «Агро-Траст».

В Михайловского сельского поселения  сельском поселении организована система вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО). Откачка ЖБО осуществляется по заявкам от частных домовладельцев и Администрации Михайловского сельского поселения по мере их накопления и проводится при помощи ассенизационной машины, которую предоставляет ОАО «Аква-город».

4. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, медицинских, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов. Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон и стекло значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

По информации Администрации Михайловского сельского поселения, официально утвержденные нормы накопления отходов отсутствуют. Расчет образования отходов в населенном пункте проводим согласно Модельному порядку сбора и вывоза ТБО с территории населенных пунктов Ивановской области /10/ Данные приведены в таблицах 5-7

Таблица 5

Расчет годовых объемов образования твердых бытовых отходов д.Михайлово

| Показатель | Единица измерения | На конец 2013 г./ на 2019 год | Среднегодовой норматив образования отходов, куб.м |  | Объем образования отходов за год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Твердые бытовые отходы | Крупногабаритные отходы | Твердые бытовые отходы | Крупногабаритные отходы |
| Численность населения, общая | тыс. чел. | 0,451/ 0,482 | 1,8 | 0,4 | 811,8/ 867,6 | 180,4/ 192,8 |
| Больницы | койка |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | 35 | 0,51 | — | 18,85 |  |
| Общеобразовательные школы | учащиеся |  |  | — | — | — |
| Клубы | место | 70 | 0,23 | — | 16,1 |  |
| Магазины: продовольственные промтоварные | м2 торговой площади | 103 | 2,22 | — | 228,66 |  |
| Рынки | м2 торговой площади | — | — | — | — | — |
| Предприятия бытового обслуживания | сотрудники |  |  | — | — | — |
| Учреждения управления | сотрудники | 9 | 1,24 | — | 11,16 |  |
| Общая площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием* | тыс. м2 | 24,0 | 0,008 | — | 192,0 | — |
| Общая площадь обособленных территорий парка пляжа сквера ярмарочная площадь | га |  |  | — | — | — |
| ИТОГО:** | м3/год |  | 35,70 | 0,20 | 1278,57/ 1315,52 | 183,4/ 195,8 |
| ВСЕГО отходов, (М) | м3/год |  |  |  | 1461,97/ 1511,32 |  |

Таблица 6

Расчет годовых объемов образования твердых бытовых отходов д. Ваньково

| Показатель | Единица измерения | На конец 2013 г./ на 2019 год | Среднегодовой норматив образования отходов, куб.м |  | Объем образования отходов за год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Твердые бытовые отходы | Крупногабаритные отходы | Твердые бытовые отходы | Крупногабаритные отходы |
| Численность населения, общая | тыс. чел. | 0,150/ 0,146 | 1,8 | 0,4 | 270/ 162,8 | 60/ 58,4 |
| Больницы | койка |  | — | — | — | — |
| Детские дошкольные учреждения | место |  | — | — | — | — |
| Общеобразовательные школы | учащиеся |  | — | — | — | — |
| Клубы | место | 50 | 0,23 | — | 11,5 |  |
| Магазины: продовольственные промтоварные | м2 торговой площади | 40 | 2,22 0,98 | — | 88,8 |  |
| Рынки | м2 торговой площади |  | — | — | — | — |
| Предприятия бытового обслуживания | сотрудники |  | — | — | — | — |
| Учреждения управления | сотрудники |  | — | — | — | — |
| Общая площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием* | тыс. м2 | 6,0 | 0,008 | — | 48,0 |  |
| Общая площадь обособленных территорий парка пляжа сквера ярмарочная площадь | га |  | — | — | — | — |
| ИТОГО:** | м3/год |  |  |  | 418,3/ 411,1 | 63,0/ 61,4 |
| ВСЕГО отходов, (М) | м3/год |  |  |  | 481,3/ 472,5 |  |

Расчет годовых объемов образования твердых бытовых отходов д. Дубнево

| Показатель | Единица измерения | На конец 2013 г./ на 2019 год | Среднегодовой норматив образования отходов, куб.м |  | Объем образования отходов за год, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Твердые бытовые отходы | Крупногабаритные отходы | Твердые бытовые отходы | Крупногабаритные отходы |
| Численность населения, общая | тыс. чел. | 0,055/ 0,050 | 1,8 | 0,4 | 99,0/ 90,0 | 22/ 20 |
| Больницы | койка |  | — | — | — | — |
| Детские дошкольные учреждения | место |  | — | — | — | — |
| Общеобразовательные школы | учащиеся |  | — | — | — | — |
| Клубы | место |  | — | — | — | — |
| Магазины: продовольственные промтоварные | м2 торговой площади |  | — | — | — | — |
| Рынки | м2 торговой площади |  | — | — | — | — |
| Предприятия бытового обслуживания | сотрудники |  | — | — | — | — |
| Учреждения управления | сотрудники |  | — | — | — | — |
| Общая площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием* | тыс. м2 | 6,0 | 0,008 | — | 48,0 |  |
| Общая площадь обособленных территорий парка пляжа сквера ярмарочная площадь | га |  | — | — | — | — |
| ИТОГО:** | м3/год |  | 35,70 | 0,20 | 147,0/ 138,0 | 25,0/ 23,0 |
| ВСЕГО отходов, (М) | м3/год |  |  |  | 171,0/ 161,0 |  |

По данным расчета нормативное количество бытовых отходов и прочих коммунальных отходов (отходов от уборки дорог с усовершенствованным покрытием, тротуаров, от обрезки деревьев), подлежащих удалению с территорий д. Михайлово, д. Ваньково, д. Дубнево представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Населенный пункт | Образование отходов на начало 2014 года (М) | Образование отходов на 2019 год (Мпр) |
| --- | --- | --- |
| д.Михайлово | 1461,97 | 1511,32 |
| д. Ваньково | 481,3 | 472,5 |
| д. Дубнево | 171,0 | 161,0 |

Учитывая сложившуюся тенденцию роста норм накопления отходов, на расчетный год схемы (2019 г.) принимаем 30-ти процентное увеличение расчетного годового количества отходов.

Следовательно:

- для д.Михайлово: Мпр. =  1710,20 м3/год. ( ТБО) и Мпр.1 = 254,54 м3/год (КГО);

- для д.Ваньково: Мпр. =  534,43 м3/год. (для ТБО) и Мпр.1 = 79,82 м3/год ( КГО);

- для д. Дубново: Мпр. =  179,4 м3/год. (ТБО) и Мпр.1 = 29,9 м3/год (КГО).

Определение необходимого количества контейнеров

1. с. Михайлово

Расчет среднесуточного накопления ТБО:

Мпр.сут. = 1710,20:365=4,68 м3/сутки — образование отходов за сутки на территории населенного пункта.

Расчет суточного накопления ТБО с учетом коэффициента неравномерности, который составляет 1,25 (МДК 7-01.2003) /6/:

Мпр.сут. 1.  = 4,68·1,25=5,85 м3/сутки.

Расчет среднесуточного накопления КГО:

Мпр.1 сут = 254,54:365 = 0,7 м3/сут — образование КГО за сутки на территории поселения.

Расчет суточного накопления КГО с учетом коэффициента неравномерности, который составляет 1,0 /6/:

Мпр1.сут.2. = 0,7·1,0=0,7 м3/сут

2. д. Ваньково

Расчет среднесуточного накопления ТБО:

Мпр.сут. = 534,43:365=1,46 м3/сутки — образование отходов за сутки на территории населенного пункта.

Расчет суточного накопления ТБО с учетом коэффициента неравномерности:

Мпр.сут. 1.  =  1,45·1,25=1,82м3/сутки.

Расчет среднесуточного накопления КГО:

Мпр.1 сут = 79,82:365 = 0,22 м3/сут — образование КГО за сутки на территории поселения.

Расчет суточного накопления КГО с учетом коэффициента неравномерности, который составляет 1,0 /6/:

Мпр1.сут.2. = 0,22·1,0=0,22 м3/сут

3. д.Дубнево

Расчет среднесуточного накопления ТБО:

Мпр.сут. = 179,4:365=0,49 м3/сутки — образование отходов за сутки на территории населенного пункта.

Расчет суточного накопления ТБО с учетом коэффициента неравномерности:

Мпр.сут. 1.  =  0,49·1,25=0,61м3/сутки.

Расчет среднесуточного накопления КГО:

Мпр.1 сут = 29,9:365 = 0,08 м3/сут — образование КГО за сутки на территории поселения.

Расчет суточного накопления КГО с учетом коэффициента неравномерности, который составляет 1,0 /6/:

Мпр1.сут.2. = 0,08·1,0=0,08 м3/сут

Расчетные данные для определения  норм накопления и периодичности вывоза отходов на расчетный период схемы (2019 г.)

Таблица 9

| Вид отхода | Нормативное количество отходов * |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/год | м3/сутки |
| д. Михайлово |  |  |
| Твердые бытовые отходы** (исключая крупногабаритные) | 1710,20 | 5,85 |
| Крупногабаритные отходы | 254,54 | 0,7 |
| Общее количество отходов | 1964,74 | 6,55 |
| д. Ваньково |  |  |
| Твердые бытовые отходы** (исключая крупногабаритные) | 534,43 | 1,82 |
| Крупногабаритные отходы | 79,82 | 0,22 |
| Общее количество отходов | 614,25 | 2,04 |
| д. Дубнево |  |  |
| Твердые бытовые отходы (исключая крупногабаритные) | 179,4 | 0,61 |
| Крупногабаритные отходы | 29,9 | 0,08 |
| Общее количество отходов | 209,3 | 0,69 |

Примечание

*с учетом 30%-ого увеличения нормы образования отходов и коэффициента неравномерности

Исходя из норм образования ТБО, определим количество контейнеров для каждого населенного пункта:

- с. Михайлово

Расчет необходимого количества контейнеров:

Бткон = (1710,20·1,25·1,1)/(365·0,75) = 9 шт.

- д. Ваньково

Расчет необходимого количества контейнеров:

Бзкон = (534,43·1,25·1,1)/(365·0,75) = 3 шт. - количество контейнеров, необходимое для накопления ТБО в населенном пункте.

- д. Дубнево

Расчет необходимого количества контейнеров:

Бткон = (179,4·1,25·1,1)/(365·0,75) = 1 шт. - количество контейнеров, необходимое для накопления ТБО в населенном пункте.

Таким образом,  для организации сбора твердых бытовых отходов (исключая крупногабаритные) необходимо установить 13 шт. металлических контейнеров объемом 0,75 м2.

Средняя стоимость  контейнера объемом 0,75 м3 в г. Иваново, составляет 3 500 руб./18/. Затраты на их закупку и установку составят: Зкон = 13 · 3 500 = 45 500 руб.

Определим количество контейнерных площадок.

Проектирование и строительство контейнерных площадок на территории населенных пунктов должно осуществляться в соответствии с требованием санитарных правил СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»/5/. Площадка должна быть с водонепроницаемым покрытием, металлическим, бетонным или кирпичным ограждением и желательно огражденной зелеными насаждениями. Допускается отсутствие ограждения на контейнерных площадках при условии количества контейнеров не более одного.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м, должны иметь удобные подъездные пути для транспорта.

Согласно Модельному порядку сбора и вывоза ТБО с территорий населенных пунктов Ивановской области /10/, рекомендуется размещать контейнерные площадки вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий, в зоне затенения.

Между контейнером и краем площадки размер прохода рекомендуется устанавливать не менее 0,5 м, между контейнерами – не менее 0,35 м.

Так же необходимо на ограждении контейнерной площадки разместить следующую информацию/10/:

- номер контейнерной площадки;

- сведения об основном пользователе контейнерной площадки (наименование организации, телефон);

- сведения об организации, осуществляющий вывоз отходов (наименование организации, телефон);

- график вывоза отходов.

Размер контейнерной площадки на один стандартный контейнер объемом 0,7-1,1 куб.м принимается от 2 до 3 кв.м. Между контейнером и краем площадки размер прохода рекомендуется устанавливать не менее 0,5 м, между контейнерами – не менее 0,35 м.  Исходя из этого предлагается оборудовать 12 контейнерных площадок, (в д. Михайлово— 9 шт,

д. Ваньково— 3 шт, в д. Дубнево — 1 шт) площадью 5,5 м2 каждая, на которых будут располагаться 1-2 контейнера. Рекомендуется оборудовать контейнерные площадки площадью именно 5,5 м2, так как на проектируемый период Администрации Михайловского сельского поселения необходимо организовать раздельный сбор ТБО на территории населенных пунктов, а для этого на контейнерной площадке должно быть установлено не менее 2-ух металлических контейнеров/5/.

Таким образом, необходимо оборудовать 13 контейнерных площадок под металлические контейнеры

Определим количество площадок для сбора КГО

Крупногабаритные отходы (упаковочные материалы, предметы домашнего обихода: бытовая техника, сантехническое оборудование, мебель, металлические и деревянные конструкции, отходы от текущего ремонта жилых помещений и так далее) собираются на специальных площадках, расположенных, как правило, вблизи контейнерных площадок. Вывоз крупногабаритных отходов производится мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда или природопользователей, образовавших эти отходы, либо природопользователями самостоятельно с использованием собственного грузового транспорта. Организация сбора и своевременного удаления крупногабаритных отходов, обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния контейнерной площадки производятся организацией, осуществляющей техническое обслуживание и санитарное содержание контейнерной площадки.

Вывоз крупногабаритных отходов производится мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом в соответствии с графиками либо по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда, но не реже одного раза в неделю.

Подбор выпавших при погрузке отходов обеспечивается организацией, осуществляющей транспортировку крупногабаритных отходов.

Организация, осуществляющая вывоз отходов к местам размещения, обязана не допускать просыпания крупногабаритных отходов при транспортировке.

Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Признак накопления – это отсутствие возможности складирования крупногабаритных отходов на территории, при контейнерной площадки, размером не более 2м х 3м.

Организация мест складирования крупногабаритных отходов производится организациями, осуществляющими техническое обслуживание и санитарное содержание контейнерной площадки.

Частота вывоза КГО не должна быть реже одного раза в неделю /5/. Рассчитаем объем образования КГО для каждого населенного пункта за 7 дней и вместимость проектируемых контейнерных площадок.

1) д.Михайлово

Nт.сут. 7 = 0,7·7=4,90  м3 — количество образования КГО за 7 дней

Для крупногабаритных отходов на территории населенных пунктов должны быть отведены специальные площадки, которые должны располагаться вблизи контейнерных площадок. Площадь каждой такой площадки принимаем равной 1,5 м2 . Отходы должны складироваться на высоту не более 0,7 м.

Следовательно, вместимость площадки (Vпл) составляет:

Vпл1= 1,5х0,7=1,05 м3. Определим необходимое количество площадок (Q) исходя из нормы образования КГО в д. Михайлово за 7 суток:  Qт = 4,90:1,05 = 4 (шт.).

2) д. Ваньково

Nз.сут7 = 0,22·7=1,54 м3 — количество образования КГО за 7 дней

Определим необходимое количество площадок исходя из нормы образования КГО в д. Ваньково за 7 суток: Qз = 1,54:1,05 = 2 (шт.).

3) д. Дубнево

Nг.сут7 = 0,08·7=0,56 м3 — количество образования КГО за 7 дней

Определим необходимое количество площадок исходя из нормы образования КГО в д. Дубнево за 7 суток: Qз = 0,56:1,05 = 1 (шт.).

Таким образом, для складирования КГО необходимо организовать 7 площадок.

Предлагаемая схема размещения контейнерных площадок и площадок для сбора КГО на территории Михайловского сельского поселения приведена в таблицах 10-11

Таблица  10

Схема размещения контейнерных площадок

| № контейнер-ной площадки для сбора ТБО | Количество контейнеров на площадке, шт. | Адресный ориентир | Перечень объектов в зоне обслуживания | Основной пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Михайлово |  |  |  |  |
| №1 | 1 | 40 м от жилой застройки по ул. Советская | Жилые дома по ул. Советская | Администрация Михайловского сельского поселения |
| №2 | 1 | 30 м от жилой застройки по ул.Центральная | Жилые дома по ул. Центральная |  |
| №3 | 1 | 30 м от жилой застройки по ул. Полевая | Жилые дома по ул. Полевая, ул. Молодежная |  |
| №4 | 1 | 50 м от жилой застройки по ул.Мира | Жилые дома по ул. Мира |  |
| №5 | 1 | 30 м от жилой застройки по ул. Территории ПУ-20 | Жилые дома по ул. Территории ПУ-20 |  |
| №6 | 1 | 30 м от жилой застройки по ул. Советская, | Жилые дома по ул. Советская |  |
| №7 | 1 | 60 м от жилой застройки по ул. Мира | Жилые дома по ул. Мира |  |
| №8 | 1 | 40 м от жилой застройки по ул. Молодежная | Жилые дома по ул. Молодежная |  |
| №9 | 1 | 30 м от жилой застройки по | Жилые дома по ул. Полевая |  |
| д. Ваньково |  |  |  |  |
| №1 | 1 | 50 м от жилой застройки по ул. Ваньковская | Жилые дома по ул. Ваньковская | Администрация Михайловского сельского поселения |
| №2 | 1 | 60 м от жилой застройки между ул. Ваньковская и ул. Солнечная | Жилые дома по ул. Солнечная, ул. Ваньковская |  |
| №3 | 1 | 50 м от жилой застройки между ул. Солнечная и Молодежная | Жилые дома по ул Солнечная и ул. Молодежная |  |
| д. Дубнево |  |  |  |  |
| №1 | 1 | 30 м от жилой застройки в населенном пункте | Жилые дома в д. Дубнево | Администрация Михайловского сельского поселения |

Таблица 11

Схема размещения площадок для сбора КГО

| № площадки для сбора КГО | Адресный ориентир | Перечень объектов в зоне обслуживания | Основной пользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Михайлово |  |  |  |
| №1 | 30 м от жилой застройки по ул.Центральная | Жилые дома по ул. Центральная, ул. Советская | Администрация Михайловского сельского поселения |
| №2 | 30 м от жилой застройки по ул. Полевая | Жилые дома по ул. Полевая, ул. Молодежная |  |
| №3 | 30 м от жилой застройки по ул. Советская, | Жилые дома по ул. Советская, ул. Мира, ул. Территории ПУ-20 |  |
| №4 | 40 м от жилой застройки по ул. Молодежная | Жилые дома по ул. Молодежная, ул. Полевая |  |
| д. Ваньково |  |  |  |
| №1 | 50 м от жилой застройки по ул. Ваньковская | Жилые дома по ул. Ваньковская, ул. Солнечная | Администрация Михайловского сельского поселения |
| №2 | 50 м от жилой застройки между ул. Солнечная и Молодежная | Жилые дома по ул Солнечная и ул. Молодежная |  |
| д. Дубнево |  |  |  |
| №1 | 30 м от жилой застройки в населенном пункте | Жилые дома в д. Дубнево | Администрация Михайловского сельского поселения |

Предлагаемые схемы размещения контейнерных площадок и площадок для сбора КГО в населенных пунктах д.Михайлово, д. Ваньково, д. Дубнево указаны на картах - схемах  (Приложение 1).Контейнерные площадки указаны красным цветом, площадки для сбора КГО — синим.

Учитывая необходимость рационального использования ресурсов и сокращения объема ТБО,  необходимо предусмотреть систему раздельного сбора отдельных компонентов твердых бытовых отходов. Для этого необходимо:

- На каждой контейнерной площадке иметь не менее 2-х контейнеров. Один для сбора отходов, не подлежащих вторичному использованию (переработке) — это, как правило, пищевые отходы. Второй контейнер для сбора остальных отходов: пластик, отходы стекла, бумаги, картона, полиэтиленовая пленка, отходы текстиля. На контейнерах должна быть надпись: Пищевые отходы; Вторичное сырье, соответственно.

- Необходимо организовать разъяснительную работу среди населения (информационные листы, объявления).

В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила

содержания территорий населенных мест» (п. 2.2.4) /5/,  металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать и дезинфицировать. Так как в Михайловском сельском поселении нет возможности организовать мойку контейнеров, предлагается на перспективу приобрести 2 дополнительных контейнера и использовать их в качестве «сменных», устанавливая на замену тех контейнеров, которые будут вывозится на мойку. Для организации мойки и дезинфекции контейнеров необходимо составить график замены контейнеров в летнее время,  заключить договор со специализированной организацией.

Администрация Михайловского сельского поселения  занимается организацией освещения территории населенного пункта с последующей заменой отработанных источников света, содержащих ртуть (ртутные лампы типа ДРЛ). У Администрации Михайловского сельского поселения имеется договор с организацией ООО «ЭкоМир» на утилизацию данного вида отхода.

В последнее время для освещения жилых помещений населением используются энергосберегающие источники света, в составе которых в небольшом количестве содержится ртуть. Утилизация  ртутьсодержащих отходов в металлические контейнеры, предназначенные для бытовых отходов, запрещается. Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование ртутьсодержащих отходов (РСО) должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электричекие, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»/11/, ГОСТа 12.3.031-83 «Работы с ртутью. Требования безопасности»/12/, ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп»/13/, СП 4607-88 «Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением»/14/.

Сбор ртутьсодержащих отходов должен проводиться специализированной организацией, обезвреживание ртутьсодержащих отходов должно проводится организацией имеющей лицензию на обезвреживание.

Для того, чтобы исключить попадание РСО в контейнеры для бытовых отходов, предлагается Администрации Михайловского сельского поселения организовать разъяснительную работу с населением об утилизации отработанных ртутьсодержащих источников света (информационные письма, объявления) и принимать их от населения, временно складируя в контейнер для отработанных ртутных ламп с дальнейшей передачей их специализированной организации для утилизации.

5.  ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

К жидким бытовым отходам (в последующем именуемым ЖБО) относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

В отличие от накопления ТБО, общее количество жидких бытовых отходов по мере канализования жилищного фонда должно постоянно снижаться.  Норма накопления жидких бытовых отходов на одного человека, проживающего в не канализованных домовладениях, находится в пределах 1,5-4,5 м3/год /6/.

Расчет накопления ЖБО:

- для д. Михайлово (число жителей, проживающих на территории — 451 чел. )

Vтж.о= 451 · 1,5 = 676,5 м3/год — образование ЖБО в год;

Vтж.о.1=676,5:365=1,85м3/сут — образование ЖБО за сутки.

- для д. Ваньково (число жителей, проживающих на территории — 150 чел. )

Vзж.о= 150 · 1,5 = 225,0 м3/год — образование ЖБО в год;

Vзж.о.1= 225,0:365=0,61 м3/сут — образование ЖБО за сутки.

- для д. Дубнево (число жителей, проживающих на территории — 55 чел. )

Vзж.о=55 · 1,5 = 82,5 м3/год — образование ЖБО в год;

Vзж.о.1= 82,5 : 365=0,22 м3/сут — образование ЖБО за сутки.

Размещение ЖБО в домовладениях на территории поселения  проводится в выгребных ямах самими жителями. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях следует устанавливать дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.).

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения). Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода /5/.

Согласно «Санитарным правилам содержания населенных мест» /5/ жидкие бытовые отходы следует сливать на сливных станциях, расположенных до очистных сооружений.

В Михайловском сельском поселении жители пользуются услугами подрядной организации ООО «Аква-город», которая по разовым заявкам организует откачку и вывоз ЖБО при помощи ассенизационной машины с территории поселения.

6.СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ПРИДОМОВЫХ И ОБОСОБЛЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций. Уборка территорий подразумевает под собой рациональную организацию работ и выполнение технологических режимов:

1. летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог поселения и приземных слоев воздуха;

2. зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований /16/.

В летний период года на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды. Технология летней уборки территории включает в себя следующие технологические операции - подметание, мойку и поливку твердых покрытий дорог.

Общая площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием в поселении (д.Михайлово, д. Ваньково, д. Дубнево) составляет 6,0 км.  На территории Михайловского сельского поселения в летнее время отсутствует система уборки улично-дорожной сети. Раз в квартал проводятся субботники, на которых убирается территория поселения путем сбора мусора в мешки, которые затем вывозит ООО «Агро-Траст» от здания Администрации.  Подметание дорожных покрытий и сбор смета с территорий не организован. Механизированная уборка территории в летнее время не проводится.

Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение нормальной работы городского транспорта и безопасности его движения.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность. При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием колес автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются накаты, снежные колеи, что значительно ухудшает условия проезда. Несоблюдение установленных сроков удаления снежных валов приводит к образованию снежно-ледяного слоя в основании.

По договору, заключенному между Администрацией Михайловского сельского поселения и подрядной организацией ОАО «Дормострой» Исполнитель принимает на себя обязательства осуществлять комплекс работ по расчистке от снега подъездных путей и дорог в населенных пунктах Михайловского сельского поселения

Ручная уборка проводится самими домовладельцами на приусадебном участке при помощи лопат, располагая его вдоль дорог до его таяния.

Технология зимней уборки городских дорог основана на комплексном применении средств механизации и химических веществ, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

В зимнее время обработка усовершенствованных дорожных покрытий и тротуаров на территории Михайловского сельского поселения от наледи не осуществляется.

Для предотвращения и устранения гололедных явлений необходимо организовать своевременную обработку дорог и тротуаров. В качестве противогололедного материала может быть предложен строительный песок (крупной фракции) песок (SiO2). Строительный песок, ипользуемый для борьбы с гололёдом, является инертным материалом, который уменьшает скольжение транспорта и увеличивает его сцепные характеристики. Этот материал является природным в отличие от жидких или твёрдых химических реагентов. Низкая себестоимость позволяет повсеместно наносить песок на дорогу.

Не рекомендуется использовать песко-соляную смесь, так как она отрицательно воздействует на обувь пешеходов, разъедая и портя ее. При этом песок с обуви попадает в квартиры, что вызывает раздражение людей. По этой причине в последние годы пескосоль не используют для борьбы с наледью на тротуарах и пешеходных переходах.

Кроме того, в больших количествах пескосоль губительно влияет на зеленые насаждения в городе и засоряет дороги/19/.

Обработку дорог противогололедным материалом (ПГМ) нужно проводить в период снегопада и гололеда. По Ивановской области среднее количество дней в году с температурой ниже 00С приблизительно 60 дней /7/. Предлагается Администрации Михайловского сельского поселения в зимний период года, еженедельно следить за погодными условиями. После получения данных о предстоящем появлении наледи на дорогах, Администрация должна своевременно отдать распоряжение об обработке дорожных покрытий ПГМ на территории сельского поселения. Обработка дорог и тротуаров, учитывая их небольшую площадь, может проводиться без использования средств механизации.

7.   ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА.

На территории поселения отсутствует производственная база по содержанию и ремонту спецтехники. Администрация Михайловского сельского поселения, заключает договора-подряда с ООО «Агро-Траст» на выполнение работ по сбору, транспортировке ТБО и КГО на полигон ТБО, расположенном по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, северо-восточная часть д. Пелевино. По разовым заявкам частные домовладельцы и Администрация Михайловского сельского поселения пользуются услугами ассенизационной машины для вывоза ЖБО, которую так же предоставляет организация ООО «Аква-город». В зимнее время Администрация заключает договор с организацией ОАО «Дормострой» на механизированную уборку дорог в населенных пунктах поселения.

8. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ

ТЕРРИТОРИЙ.

Основные технико-экономические показатели системы санитарной очистки населенных пунктов (д. Михайлово, д. Ваньково, д. Дубнево) на первую очередь (2014 г.) и расчетный срок (до 2020 г.), включающие в себя объемы работ, использование спецмашин и механизмов, капиталовложения представлены в таблицах 12-13

Таблица 12.

Объемы работ

| Показатели | Единицы измерения | Первая очередь | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Михайлово |  |  |  |
| Годовые накопления твердых бытовых отходов | тыс.м3 | 1461,97 | 1964,74 |
| Годовые накопления жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 676,5 | 723,0 |
| Площадь механизированной уборки городских территорий в том числе: улицы, дороги, площади,тротуары | тыс.м3 | — | — |
| д. Ваньково |  |  |  |
| Годовые накопления твердых бытовых отходов | тыс.м3 | 481,3 | 614,25 |
| Годовые накопления жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 225,0 | 219,0 |
| Площадь механизированной уборки городских территорий в том числе: улицы, дороги, площади,тротуары | тыс.м3 | — | — |
| д. Дубнево |  |  |  |
| Годовые накопления твердых бытовых отходов | тыс.м3 | 171,0 | 209,3 |
| Годовые накопления жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 82,5 | 75,0 |
| Площадь механизированной уборки городских территорий в том числе: улицы, дороги, площади,тротуары | тыс.м3 | — | — |

Примечание

*годовое накопление отходов ТБО  на расчетный срок принято с учетом 30%-ого увеличения нормы образования отходов

Таблица 13.

Спецмашины и механизмы

| Выполняемые виды работа | Количество единиц, шт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Вывоз твердых бытовых отходов | 2 | 2 |
| Вывоз жидких бытовых отходов | 1 | 1 |
| Эксплуатация полигонов | — | — |
| Механизированная уборка городских территорий | 1 | 1 |
| Всего с учетом прочего и обслуживающего транспорта | 4 | 4 |

Примечание: на территории Михайловского сельского поселения отсутствует производственная база по содержанию и ремонту спецтехники, вывоз отходов осуществляется специализированными организациями на договорной основе. Количество единиц техники указано ориентировочно исходя из объема образования отходов и площади механизированной уборки.

Мероприятия, направленные на очистку территории Михайловского сельского поселения, срок их реализации, капиталовложения на их осуществление представлены в таблице 14

Таблица 14

Мероприятия по организации очистки  Михайловского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий (статьи затрат) | Срок выполнения | Капиталовложения тыс.ру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка мусорных контейнеров для населенных пунктов (д. Михайлово, д. Ваньково, д. Дубнево) в количестве 13 шт. для организации сбора отходов. | 2014-2015г. | 45,5 |
| 2 | Оборудование контейнерных площадок на территории сельского поселения (13 шт) | 2014-2015г. | 26,0 |
| 3 | Оборудование площадок для сбора КГО на территории сельского поселения (7 шт.) | 2014-2015г | 14,0 |
| 4 | Составление и утверждение графика по вывозу ТБО с территории Михайловскогосельского поселения (д.Михайлово, д. Ваньково, д. Дубнево) согласно нормативной документации | 2014 г. | — |
| 5 | Заключение договора с подрядной организацией на своевременный сбор, вывоз КГО на полигон для размещения отходов и уборки контейнерных площадок. | с 2015-2019г. | — |
| 6 | Организация уборки проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием в летнее время согласно нормативной документации. | 2015 г | — |
| 7 | Проведение обработки дорожных покрытий и тротуаров в зимнее время | с 2015-2019г. | — |
| 8 | Проведение разъяснительной работы среди населения по организации сбора отработанных РСО | 2015 г. | — |
| 9 | Проведение разъяснительной работы среди населения по организации раздельного сбора ТБО | 2016 г. |  |
| 10 | Приобретение и установка дополнительных контейнеров (9 шт.) для организации раздельного сбора отходов | с 2016-2019 г | 31,5 |
| 11 | Составление графика проведения мойки и дезинфекции контейнеров | 2016 г. |  |
| 12 | Закупка «сменных» контейнеров (2 шт.) | 2016 г. | 7,0 |
| 13 | Заключение договора на проведение мойки и дезинфекция контейнеров, осуществление мойки и дезинфекции контейнеров в соответствии с графиком | 2016-2019 г. | 7,0 |

Примечание

* цена мусорного контейнера по г. Иваново составляет 3 500 руб/шт. /17/

* цена дезинфекции одного контейнера составляет 500руб/шт. /18/

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»  (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. №4690-88);

- Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003).

- Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2012 г.

- Устав Михайловского сельского поселения

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений»

- Модельный порядок сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий населенных пунктов Ивановской области, разработанный комитетом по природопользованию Ивановской области

- ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

- ГОСТа 12.3.031-83 «Работы с ртутью. Требования безопасности»

- ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп»

- СП 4607-88 «Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением»

- Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест

Интернет-ресурсы

17.  http://ivanovo.tiu.ru/Kontejnery-dlya-musora

18.  http://kirov.blizko.ru/predl/service/service/personalservices/dezinfekcija/54727

19.  http://www.idt-invest.ru/articles.html?id=45